目录

I 考查目标	2

II 考试形式和试卷结构	2

III 考查内容	2

IV. 题型示例及参考答案	3

全国硕士研究生入学统一考试

《交通工程学》考试大纲

- I 考查目标

目的是科学、公平、有效地测试考生是否具备攻读相关专业硕士所必须的基本素质、一般能力和培养潜能，以利用选拔具有发展潜力的优秀人才入学，为国家培养具有较强分析与解决实际问题能力的高层次、应用型、复合型的交通工程专业人才。考试测试考生掌握交通工程所涉及的基本概念和基本理论及交通系统分析基本方法的扎实程度，考查考生能综合运用这些概念与理论发现、分析和解决交通工程领域实际问题的能力。

具体来说。要求考生：

应该对交通流特性、交通参数调查及计算、交通流理论、交通规划方法及交通需求预测、交通管理与控制方法有充分的理解与掌握。同时对交通安全、停车设施规划、道路通行能力及交通环境保护等内容了解与熟悉。

- II 考试形式和试卷结构

- 试卷满分及考试时间

试卷满分为150分，考试时间180分钟。

- 答题方式

闭卷、笔试。允许使用计算器，但不得使用带有公式和文本存储功能的计算器。

- 试卷内容与题型结构

填空(10个空 ，每空2分，共20分)

判断题（5小题，每题3分，共15分）

名词解释（5小题，每题4分，共20分）

选择题（5小题，每题4分，共20分）

简答题(5小题，每题5分， 共25分)

计算题(2小题，每题15分，共30分)

综合题(1小题，共20分)

假如每题分数有变化，变化范围亦不大。

- III 考查内容

1、交通流特性：人-车-路基本特性、交通特征参数的定义、交通量特性、行车速度特性、交通密度特性、三参数之间的关系。

2、交通参数调查与计算：交通量、行程时间、速度、密度、通行能力、饱和流量、延误等交通参量调查的目的、调查方法、数据处理技术、成果表达形式及其应用。

3、交通流理论：交通特性统计分布、排队论、跟车理论、流体动力学理论、排队系统和车流拥挤-消散过程的分析计算方法。

4、道路通行能力：道路通行能力和服务水平的概念及分类、道路路段通行能力计算方法、平面交叉口通行能力计算方法、交织区及匝道通行能力计算方法、公交、自行车及行人通行能力的分析计算方法。

5、交通规划方法及交通需求预测：交通规划的程序及交通预测的方法、交通量预测的“四阶段模式”、道路系统、公交专项和城市综合交通规划的程序、交通规划评价方法。

6、交通管理与控制：交通管理的手段及交通需求管理的策略、信号控制基本参数、配时设计和通行能力计算、交通信号感应控制、“线控制”、“面控制”基本原理。

7、交通安全：交通事故成因分析方法、交通安全评价方法、交通安全改善措施。

8、停车设施规划：停车场类型、功能和停车特性、停车调查与分析方法、停车场规划设计程序和方法、车辆停放特点及停车场设计。

9、交通环境保护：:交通环境污染的类型及与交通方式的关系、大气污染、噪音污染、振动污染的形成机理及控制措施。

- IV. 题型示例及参考答案

一．填空 (10个空 ，每空2分，共20分)

- 典型城市路网布局有棋盘形、带形、放射形、放射环形。

- 设有三辆汽车，分别以40，60，80km/h的速度，通过路程长度为15km的路段，则其区间平均车速为55.4km/h。

- 下表为某高速公路观测交通量，可知5min高峰流率为2784辆/h，15min高峰小时系数为0.93。

| 统计时间 （8：00～9：00） | ～05 | ～10 | ～15 | ～20 | ～25 | ～30 | ～35 | ～40 | ～45 | ～50 | ～55 | ～60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5min 交通量 | 201 | 208 | 217 | 232 | 219 | 220 | 205 | 201 | 195 | 210 | 190 | 195 |

- 若车辆到达符合泊松分布，则车头时距就是负指数分布。

- 设M/M/1系统的平均到达率为600辆/h，平均服务率为800辆/h，且λ<μ，则在系统中有2个顾客的概率为14.0625% 。

- 干道信号控制系统的基本参数是周期长度、绿信比、相位差。

二. 判断题（5小题，每题3分，共15分）

1 、行程车速一般都大于行驶车速。（×）

2、OD调查中，小区形心就是小区的几何面积重心。（×）

3、在不拥挤状态下，流量越大车头间距越小，车头时距也越小。（√）

4、一年内周交通量的变化，称为周变化。（×）

5、在相同通道数目的条件下，4个平行的M/M/1系统比M/M/4系统优越。（×）

三、名词解释（5小题，每题4分，共20分）

1、85%位车速——在该路段行驶的所有车辆中，有85%的车辆行驶速度在此速度以下，只有15%的车辆行驶速度高于此值。

2、期望线——连接各小区形心间的直线，宽度表示区间出行的次数。

3、M/Ek/N——泊松输入、爱尔朗服务、n个服务台的排队系统。

4、可能通行能力——在已知公路的某组成部分，在实际或预测的道路、交通、控制及环境条件下，该组成部分一条车道或一车行道对上述诸条件有代表性的均匀段上或以横断面上，不论服务水平如何，1h所能通过的车辆的最大车辆数。

5、路段路阻函数——路段行驶时间与路段交通负荷之间的函数关系。

四、选择题（5小题，每题4分，共20分）

1、关于高峰小时系数PHF及高峰小时方向不均匀系数KD，正确的是（ C ）。

A．PHF≤1   KD>1     B. PHF≥1   KD>1

C．PHF≤1   KD<1     D. PHF≥1   KD<1

2、某车流的交通量为1800辆/小时，服从泊松分布，则在4秒内到达一辆车的概率为( C  )。
    A.0.1353        B.0.4061
    C.0.2707        D.0.1015

3、某一交叉口采用两相位信号控制灯，一个信号周期内，东西向绿灯时间为32s，黄灯时间为3s，红灯时间为30s，问第一相位的时间为（B ）。

A. 32s       B.35s

C. 62s       D.65s

4、评价平面交叉口服务水平常用V/C比作为评价指标，式中V量表示：（C ）。

A．入口引道的平均车速     B. 交叉口的平均车速

C．入口引道的全部交通量   D. 交叉口的全部交通量

5、下面车辆停放方式中，用地最不经济的是（  B ）。

A、垂直式       B、斜列式30。

C、平行式       D、斜列式60。

五、简答题(5小题，每题5分， 共25分)

1、 什么是第30位高峰小时交通量？为什么取该高峰小时交通量作为设计小时交通量？

答：将一年中测得的8760个小时交通量，从大到小按序排列，排在第30位的那个小时交通量。

原因：1）此值与年平均日交通量之比k值十分稳定

2） 最大多数小时车流能顺利通过，不造成严重阻塞

2、何为交通规划的“四阶段”模型？每个步骤的主要作用是什么？

答：出行产生：通过对城市社会经济资料的分析，预测各交通区的出行产生量及吸引量

出行分布：将出行产生吸引量转换成各交通区之间的OD分布矩阵

方式划分：确定出行量中各交通方式所占比例

交通分配：将OD矩阵分配到具体的交通网络上

3、噪声污染有哪些危害，其控制方法有哪些？

答：危害：听力损伤、睡眠干扰、生理影响、心理影响

措施：法令，城市规划、道路建设、隔音设施

4、什么是交通需求管理？什么是交通系统管理？并举例说明。

答：需求管理：是政策性管理，它的主要管理对象是交通源，通过交通源的政策性管理，影响交通结构、削减交通需求总量，达到减少流量、缓解交通紧张状态。如优先策略、禁行等。

系统管理：技术性管理，它的主要对象是交通流，通过对交通流的管制及合理引导，引起交通流在时间空间上的重分布，均匀交通负荷，提高运输效率。如节点管理。

5、什么是单向交通控制？它的设置条件是什么？

答：单向交通指只允许车辆按某一方向行驶的道路交通。

1)道路网系统内有可配对的平行道路，间隔在200~400米的范围内其通行能力大致相等的可以组织单向交通。

2)老城区道路网密度很大而道路宽度不足时可适当组织单向交通，如路面宽度小于10米而K>0.55时；路面宽度小于12米而K>2/3时。

3)对只能布置奇数车道的道路，在采用双向通行不利于发挥道路的作用或某一车道不好利用时，可组织单向交通。

4)双向通行大流量的主干道两侧的辅道或次要道路如接近于平行的可组织单向交通。

5)居民区与主要通勤道路系统，可考虑开辟自行车单向交通或多种形式的单行线。

六、计算题(2小题，每题15分，共30分)

1、车辆平均长度L=6.1m，当K=Kj时，相邻车辆间平均距离d=1.95m。当车流量最大时，平均车头时距ht=1.5s。求①Qm、Km、Vm；②若K=30辆/公里时，求Q、V；③若K=106.6辆/公里时，求Q、V。

解：①平均车头间距hd=L+d=6.1+1.95=8.05(m)

Kj=1000/hd=1000/8.05=124辆/公里

Km=Kj/2=124/2=62辆/公里

Qm=3600/ht=3600/1.5=2400辆/小时

Vm=Qm/Km=2400/62=38.4km/h

②、 ③ 利用Q=Vf×(K-K2/Kj)，Vf=2Vm，V=Vf×(1-K/Kj)即可求。

2、车流在一条6车道的公路上畅通行驶，其速度为V=80km/h。路上有座4车道的桥，每车道的通行能力为1940辆/h，高峰时车流量为4200辆/h（单向）。在过渡段的车速降至22km/h，这样持续了1.69h，然后车流量减到1956辆/h（单向）。试估计桥前的车辆排队长度和阻塞时间。

解：1）计算排队长度

（1）在能畅通行驶的车道里没有堵塞现象，其密度为

K1=q1/v1=4200/80=53辆/km

（2）在过渡段，由于该处只能通过1940×2=3880辆/h，而现在却需要通过4200辆/h，故出现拥挤，其密度为

K2=q2/v2=3880/22=177辆/km

则Vw=（q2-q1）/（k2-k1）=-2.58km/h

此处的平均排队长度为L=（0×1.69+2.58×1.69）/2=2.18km

2）计算阻堵时间

（1）排队消散时间

排队车辆为（q1-q2）×1.69=（4200-3880）×1.69=541辆

疏散车辆为 q3-q2=1956-3880=-1924辆/h

排队消散时间  t’=（q1-q2）×1.69// q3-q2/=541/1924=0.28h

（2）阻塞时间

T=t’+1.69=1.97h

七、综合题(1小题，共20分)

分析我国城市交通面临的主要问题，并提出您的见解及解决方案和思路。（答案略）。